Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома.

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений  многоквартирного дома:

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров. регулировка сливных смывных бочков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бочка от известковых отложение и др.).

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, в приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

Устранение незначительных неисправностей электрических устройств в  помещениях общего  пользования (протирка, смена перегоревших электролампочек,  смена и ремонт штепсельных розеток и  выключателей,  мелкий ремонт электропроводки и др.).

Прочистка канализационного лежака.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения огня.

Замена разбитых стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования.

Замена разбитых стекол, окон и дверей вспомогательных помещений.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

Снятие пружин на входных дверях.

Консервация системы центрального отопления.

Ремонт просевших отмосток.

Устройство дополнительной сети поливочных систем.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

Утепление оконных проемов в подъездах и слуховых окон.

Утепление чердачных перекрытий.

Утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

Утепление бойлеров.

Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов.

Консервация поливочных систем.

Г. Работы выполняемые при проведении частичных осмотров:

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

Смена прокладок в водопроводных кранах.

Уплотнение сгонов.

Прочистка внутренней канализации.

Прочистка сифонов.

Регулировка сливного бачка.

Притирка пробочного крана в смесителе.

Регулировка и ремонт трёхходового крана.

Укрепление расшатавшихся сантехнических  приборов в местах присоединения к трубопроводу.

Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

Укрепление трубопроводов.

Проверка канализационных вытяжек.

Мелкий ремонт изоляции.

Проветривание колодцев.

Протирка электрических лампочек, смена перегоревших электрических лампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

Устранение мелких неисправностей  электропроводки.

Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Д. Прочие работы:

Регулировка и наладка систем центрального отопления.

Регулировка и наладка систем вентиляции.

Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

Очистка и промывка водопроводных кранов.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Удаление с крыш снега и наледей.

Уборка и очистка придомовой территории.

Уборка помещений общего пользования:

- влажное подметание;

- влажная уборка до 3-го этажа

- влажная уборка выше 3-го этажа

-мытье окон

- протирка стен, перил, отопительных приборов

Мытьё окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках, мытьё полов после ремонта подъезда.

Удаление мусора из здания и его вывозка.

Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений  многоквартирного дома (здания)

Е.  Центральное отопление:

консервация и расконсервация систем центрального отопления;

регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

регулировка и набивка сальников;

уплотнение сгонов;

очистка от накипи запорной арматуры;

испытание систем центрального отопления;

отключение радиаторов при их течи;

очистка грязевиков воздухосборников, вантузов;

промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом;

слив воды и наполнение водой системы отопления;

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях

Ж.  Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах, в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

уплотнение сгонов;

регулировка смывных бочков в технических помещениях;

прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

консервация и расконсервация поливочной системы;

утепление трубопроводов;

прочистка дренажных систем; проверка исправности канализационной вытяжки;

прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

проветривание канализационных колодцев;

прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

прочистка дворовой канализационной сети;

устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

утепление трубопроводов в технических подпольях

З. Электроснабжение:

замена перегоревших электроламп 1 раз в месяц;

укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков

И. Аварийное обслуживание:

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

установка бандажей на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2 м)

ликвидация засора канализации внутри строения;

ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

заделка свищей и зачеканка раструбов;

замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи;

выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода

б) центральное отопление:

ремонт и замена аварийно -поврежденной запорной арматуры;

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2 м)

выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода

в) электроснабжение:

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

замена плавких вставок в электрощитах

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

отрывка траншей;

откачка воды из подвала;

вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

* Данный перечень работ входит в плату за содержание помещения.

Дополнительные услуги за отдельную плату в данный перечень не входят.